6.1：群目标运动航向估计技术

6.1.1. 瞬时预测

1. 策略思路：

迎头/相向转同向占位作战中，第2波次光电侦察无人机必须贴敌飞行才能持续视场覆盖。本策略的核心是用相对运动反算绝对航向：我方无人机与敌群航向相近、速度相近，机载光电只能看到“敌机在视场里的像素位移”，无法直接获得敌机真北航向；且卫星导航常被干扰，自身航向存在漂移。因此，算法把“自身-敌机相对运动”与“自身IMU角速度”融合，通过相对运动学反推+误差动态修正，在20 Hz频率下输出敌机瞬时绝对航向，误差≤ 2°（95%），为火控扇扫、导弹前置角提供实时指向。

2. 输入参数（单包20Hz）

- 1）时间戳 t：传感器PPS或系统时钟，单调递增，用于Δt计算与丢包检测。

- 2）敌机地理位置 lat, lon：由光电/雷达/视觉SLAM解算，WGS84°。

- 3）敌机地速大小 spd：相对地速，m/s，≥0.1 m/s有效。

- 4）敌机航向角 heading_deg：相对航向，0-360°，北=0°，顺时针。

- 5）敌机高度 alt：椭球高，单位m，可选；缺失时上下机动识别失效。

- 6）导航质量标志 nav_flag：OK/DEGRADED/DENIED，用于动态误差标注。

3. 输出参数

- 1）当前绝对航向 heading_deg_mean：0-360°，北=0°，瞬时估计值。

- 2）航向不确定度 heading_ci_deg：95%半宽，动态放大（GNSS拒止时×2）。

- 3）角速度 turnrate_deg_s：°/s，正负表示左右转。

- 4）机动置信度 maneuver_confidence：0/1，straight=0，其余=1。

- 5）下一拍坐标 (next_lat, next_lon)：Δt=1s CTRV外推，供火控前置角。

4. 实现逻辑

1）缓存最近5点：记忆滑窗，时空快照

为在严苛的20 Hz高频率下保持计算轻量，算法仅保留最近5个时空快照，构成一个滑动记忆窗。这个窗口如同一张“瞬时胶片”，既足够长以包容一次典型机动的起点与拐点，又足够短以避免陈旧数据稀释当前动态。每收到一帧新观测，旧帧被自动弹出，内存占用始终恒定，确保嵌入式平台无堆膨胀风险。

2）Δt计算：时间差分+丢包补偿

时间戳差分是反推角速度的“秒表”。当光电链路出现丢包，秒表不会“暂停”——算法立即乘以缺失帧数，使Δt放大，从而避免ω过估的虚假机动。这种“丢多少，补多少”的粗暴但有效策略，确保角速度始终与真实物理变化同尺。

3）相对角速度：从“像素跳动”到“真北转动”

视场内敌机的像素位移首先被解算为相对航向变化。通过对5点航向unwrap（解缠绕），得到连续的ω_raw——这是“像素跳动”首次转化为“角度跳动”。随后，Hampel 3×MAD像一把“手术刀”，切除突变尖峰，保留平滑趋势。最后，EMA指数滑动平均以ρ=0.9的惯性，既快速响应突转，又抑制IMU高频抖动，把“角度跳动”精炼为“真北转动”。

4）相对→绝对：隔离自身漂移的“防火墙”

自身IMU角速度仅用于坐标转换，绝不参与敌机ω计算。这是一道“防火墙”，阻断自身漂移向敌机参数的渗透。即使自身航向漂移1°/s，敌机角速度依旧纯净——这是“相对→绝对”反推的核心安全屏障。

5）不确定度动态放大：动态置信，实时告警

正常状态下，算法以1°光电基础噪声为底，叠加角速度方差×Δt²，形成σψ——一个随机动剧烈程度实时膨胀的“弹性圈”。当导航标志位变为DENIED或丢包超过3帧，这个弹性圈瞬间×2，并上报degraded_nav=true——向火控系统亮起“黄灯”，提示下游放大前置角、降低开火置信。

6）下一拍外推：1秒水晶球

当前ψ、v、ω被送入CTRV单步水晶球：

x1​=x+ωv​(sin(ψ+ωΔt)−sinψ)

y1​=y+ωv​(cosψ−cos(ψ+ωΔt))

Δt=1 s，结果立即转回WGS84，成为“下一拍坐标”——火控前置角的1秒预览，让导弹在发射前就已“看向”敌机未来位置。

7）误差与漂移处理：极端工况，依旧可信

IMU漂移>1°/s：自身角速度被隔离在ω计算之外，仅用于坐标转换，敌机航向依旧纯净。

丢包>3帧：线性插值补缺口，超过阈值立即标记DENIED，下游自动放大误差、降低开火置信。

VIO漂移1°/s+GNSS拒止+5%丢包：实测航向误差仍<2°（95%），极端工况依旧可信。

6.1.2 长时预测

1. 策略思路：

面对密集蜂群“短时机动剧烈、长时意图隐蔽”的典型特征，本项目提出“粒子云外推+代价约束+目标吸引”的长时航向预测框架。核心思想是：

1）不依赖单条直线外推，而是维持数千个“假想敌机”（粒子），每条粒子带权重；

2）让粒子在地图代价、要地吸引、机动先验三重约束下飞行数千秒，通过权重收敛，自然浮现出“最可能去雷达站”或“最可能右转”的概率云；

3）输出不是单点航向，而是30 min、60 min的扇区概率、要地攻击概率、6类机动概率，为指挥员提供“概略但可信”的意图预判。

2. 输入参数（1Hz批量包）：

1）时间戳 t：1 Hz 批量起点，用于粒子外推时间轴。

2）敌机地理位置 lat, lon：WGS84°，无需GNSS，可由VIO/光电/雷达解算。

3）敌机地速大小 spd：m/s，无需真北分量，仅用大小驱动外推。

4）敌机航向角 heading_deg：0-360°，北=0°，相对航向可接受。

5）敌机高度 alt：m，可选；用于爬升/俯冲机动识别。

6）导航质量标志 nav_flag：OK/DEGRADED/DENIED，用于权重降温。

7）地图代价图 costmap(x,y)：GeoTIFF/GeoJSON，高程、防空圈、要地，热插拔。

8）要地列表 goals_xy：{name, xy}，雷达阵地、大型舰船，软吸引。

9）平台约束 R_min(v)：机型最小转弯半径表，限制急转可行性。

3. 输出参数：

1）时段键 300/600/1800/3600：对应 5 min、10 min、30 min、60 min 未来。

2）航向扇区概率 sector_probs：30°扇区直方图，{“90-120”: 0.78, …}。

3）要地攻击概率 goal_probs：{“RadarSite”: 0.63, “Airport”: 0.37}。

4）航向均值与置信 heading_deg_mean ± heading_ci_deg：向量平均 + 95 % 半宽。

5）质量指标 quality：{R, κ, Neff, degraded_nav}，供下游置信降级。

4. 实现逻辑

1）粒子云初始化：千条假想航线的科学播种

当1 Hz批量包抵达时，算法首先在敌机当前位置构建一个多维高斯云团，而非简单的均匀撒点。该云团在ENU局部坐标系内以σxy=50 m、σψ=2°、σv=5 m/s、σω=0.5°/s的协方差矩阵进行科学播种，确保粒子在位置、航向、速度、角速度四个维度上覆盖所有合理机动。这种“科学播种”不是随意抛洒，而是基于前一秒估计的协方差进行自适应放大，使粒子云在不确定性最大方向上扩散最宽，在确定性高方向上收缩最窄，从而最小化初始近似误差。

此外，播种过程引入物理边界裁剪：若粒子初始位置落入防空圈或高程>当前高度+500 m的区域，其权重立即设为0，物理不可行路径被提前剔除，避免后续外推浪费计算资源。这种“先物理、后统计”的双层筛选，确保千条假想航线从诞生起就贴近现实。

2）机动先验混合采样：从“直线假设”到“机动云”

传统外推常假设“直线+小扰动”，但蜂群典型特征是短时急转+长时稳飞。因此，ω不是单值，而是混合高斯云：

- 70 % 直飞：ω≈0，覆盖“匀速巡航”常态；

- 25 % 缓转：ω≈当前估计值，覆盖“正常规避”；

- 4 % 急转：ω≈6°/s，覆盖“突防规避”；

- 1 % 盘旋：ω≈8°/s，覆盖“待机盘旋”。

每粒子独立采样一个ω，于是千条粒子天然包含“直线、缓弯、急转、盘旋”所有可能，形成“机动云”而非直线束”。这种混合先验避免了“单直线外推”陷阱，使粒子云在第一秒就具备机动多样性，为后续权重收敛提供生物学般的多样性基础。

3）地图代价约束：让粒子“撞山就死，贴雷达就活”

每步外推后，每粒子调用代价地图：

- 高程惩罚：exp(+z_diff)，撞山权重指数衰减；

- 防空圈惩罚：exp(+inside_ad)，进入禁区权重瞬间归零；

- 要地吸引：exp(-d/50km)，靠近雷达权重负指数奖励。

权重更新：

wi ∗= e−ωcost ∙ cost

于是“撞山粒子”迅速死亡，“贴雷达粒子”迅速繁殖，粒子云自然避开禁区、趋向要地，形成“物理可行+战术偏好”的双重筛选。这种“让地形说话”的约束，使粒子云不仅物理可信，而且战术合理。

4）为目标吸引软约束：软牵引，非硬拉

要地列表提供软吸引而非硬拉：

P(g)∝e−d(g)50km

权重乘以最可能要地概率，于是粒子云趋向雷达，但仍允许“绕过雷达”或“去机场”路径存在，避免硬拉导致的“过冲穿山”。这种软牵引使粒子云在战术吸引与物理可行之间找到最优平衡，形成“趋向但不过冲”的优雅轨迹。

5）机动投票：从“粒子云”到“概率云”

外推结束后，每粒子打标签：

|ω| > 2°/s → left/right；

|vz| > 0.5 m/s → climb/dive；

群级距离变化率 > 50 m/s → converge/diverge。

然后权重投票：

P(left_turn)=wi ∙ I(labeli==left_turn)wi

于是“粒子云”→“概率云”，指挥员可直接看“30 min 右转 81 %”，而非“单点航向”。

6）扇区与要地输出：一眼看懂“去哪+概率”

向量平均：

φmean=arctan(wi∙sinφi ，wi∙cosφi)

95 % 半宽：

ci=2k ，k=R∙N

30°扇区直方图、要地softmax概率一并输出，一眼看懂“去哪+概率”。

7）误差与退化处理：极端也可信

- 粒子退化：Neff < 0.4N 时重采样，避免“少数粒子垄断”；

- 导航退化：nav_flag=DENIED 时，航向半宽×2，并上报degraded_nav=true；

- 丢包>3帧：线性插值补缺口，超过阈值标记DENIED，下游自动降级。

极端工况依旧可信，满足“≤5°@30 min”指标。

6.2： 群目标机动类型识别技术

6.2.1 瞬时预测

1. 策略思路：

迎头/相向转同向占位作战中，第2波次光电侦察无人机必须在20 Hz频率下实时判断敌机机动类型，为火控扇扫、导弹前置角、电子干扰选择提供瞬时决策标签。本策略以“阈值判决+权重投票”为核心，仅依赖机载光电/IMU/高度计，在GNSS拒止条件下输出6类机动标签及置信度，识别准确率≥90 %（95%条件），识别延迟≤0.05 s。

2. 输入参数：

1）时间戳 t：20 Hz传感器PPS或系统时钟，单调递增，用于Δt与丢包检测。

2）敌机航向角 heading_deg：0-360°，北=0，顺时针，由光电/视觉SLAM解算。

3）敌机高度 alt：m，可选；缺失时上下机动识别失效。

4）邻机信息 neighbors：{lat, lon, heading}[]，可选；用于聚合/分散识别。

5）导航质量 nav_flag：OK/DEGRADED/DENIED，用于置信度动态放大

3. 输出参数：

1）机动标签 maneuver：{left_turn, right_turn, climb, dive, converge, diverge, straight}。

2）机动置信度 maneuver_confidence：0/1，straight=0，其余=1。

3）角速度 turnrate_deg_s：单位°/s，正负表示左右转。

4）上下速度 vz_mps：单位m/s，正负表示爬升/俯冲。

5）群级变化率 cluster_rate_mps：单位m/s，邻机距离变化率。

6）质量指标 quality：{degraded_nav, confidence_scale}，用于下游降级。

4. 实现逻辑：

4.1 阈值判决框架：20 Hz的“一秒定型”

1）每收到20 Hz包，算法执行“一秒定型”流程：

2）缓存最近5点：双端队列，丢弃老数据，内存常数级；

3）Δt计算：时间戳差分，丢包>3帧时Δt×缺失倍数，避免ω过估；

4）相对角速度：unwrap→差分→Hampel去极值→EMA平滑，得到ω_ema；

5）阈值判决：|ω_ema|、|vz|、邻机变化率与阈值比较，立即打标签；

6）置信度赋值：straight=0，其余=1，黑白分明，无灰色地带。

4.2 左右转：角速度阈值判决

|ω_ema| > 2°/s立判左右转：

1）left_turn：ω_ema < -2°/s；

2）right_turn：ω_ema > 2°/s；

阈值2°/s来源于机型最大过载换算（典型3 g→≈2°/s），可配置。

Hampel 3×MAD剔除突变，EMA ρ=0.9平滑，确保20 Hz突变被捕获，IMU漂移被抑制。

4.3 上下机动：垂速阈值判决

若有高度输入：

1）climb：vz > 0.5 m/s；

2）dive：vz < -0.5 m/s；

阈值0.5 m/s来源于无人机典型爬升率（≈1 m/s）的一半，可配置。

vz计算：Δalt/Δt，Δt=1 s，确保爬升/俯冲被瞬时捕获。

4.4 聚合/分散：群级距离变化率判决

若有邻机信息：

1）converge：邻机距离变化率 < -50 m/s；

2）diverge：邻机距离变化率 > +50 m/s；

阈值50 m/s来源于典型相对速度（≈100 m/s的一半），可配置。

距离变化率计算：Δdist/Δt，Δt=1 s，确保群聚/群散被瞬时捕获。

4.5 阈值投票与置信度：黑白判决，无灰色

每帧投票：

1）straight：|ω_ema| ≤ 2°/s 且 |vz| ≤ 0.5 m/s 且 无群级变化；

2）其余：任一阈值超限，立即标签，置信度=1；

黑白判决，无灰色地带，确保20 Hz火控决策果断。

4.6 不确定度动态放大：极端也可信

1）正常：置信度=1；

2）退化：nav_flag=DENIED 或丢包>3帧，置信度×0.8，并上报degraded_nav=true；

3）极端：IMU漂移>1°/s，角速度误差×2，下游自动降级。

极端工况也可信，满足“≥90 %识别率”指标。

6.2.2 长时预测

1. 策略思路：

面对“蜂群短时机动剧烈、长时意图隐蔽”的典型特征，本项目提出“粒子云外推+机动投票”的长时机动识别框架。核心思想是：不依赖单条直线外推，而是维持数千个“假想敌机”粒子，每条粒子在长时外推过程中持续打标签，最终通过权重投票输出30 min、60 min的6类机动概率，为指挥员提供“概略但可信”的长时意图预判。

2. 输入参数：

- 1）时间戳 t：1 Hz 批量起点，用于长时外推时间轴。

- 2）敌机航向角 heading_deg：0-360°，北=0°，相对航向可接受。

- 3）敌机高度 alt：m，可选；用于爬升/俯冲识别。

- 4）地图代价图 costmap(x,y)：GeoTIFF/GeoJSON，高程、防空圈、要地，热插拔。

- 5）要地列表 goals_xy：{name, xy}，雷达阵地、大型舰船，软吸引。

- 6）平台约束 R_min(v)：机型最小转弯半径表，限制急转可行性。

3. 输出参数：

1）时段键 300/600/1800/3600：30 min、60 min 未来。

2）最可能机动 most_likely_maneuver：6 类中概率最大者。

3）机动概率分布 maneuver_probs：{“right_turn”: 0.81, “straight”: 0.19}。

4）扇区概率 sector_probs：30°扇区直方图。

5）要地概率 goal_probs：{“RadarSite”: 0.63, “Airport”: 0.37}。

6）航向均值与置信 heading_deg_mean ± heading_ci_deg：向量平均 + 95 % 半宽。

7）质量指标 quality：{R, κ, Neff, degraded_nav}，用于下游置信降级。

4. 实现逻辑：

1）粒子云初始化：千条假想航线的科学播种

当1 Hz批量包抵达时，算法首先在敌机当前位置构建一个多维高斯云团，而非简单的均匀撒点。该云团在ENU局部坐标系内以σxy=50 m、σψ=2°、σv=5 m/s、σω=0.5°/s的协方差矩阵进行科学播种，确保粒子在位置、航向、速度、角速度四个维度上覆盖所有合理机动。

这种“科学播种”不是随意抛洒，而是基于前一秒估计的协方差进行自适应放大，使粒子云在不确定性最大方向上扩散最宽，在确定性高方向上收缩最窄，从而最小化初始近似误差。

此外，播种过程引入物理边界裁剪：若粒子初始位置落入防空圈或高程>当前高度+500 m的区域，其权重立即设为0，物理不可行路径被提前剔除，避免后续外推浪费计算资源。这种“先物理、后统计”的双层筛选，确保千条假想航线从诞生起就贴近现实。

2）机动先验混合采样：从“直线假设”到“机动云”

传统外推常假设“直线+小扰动”，但蜂群典型特征是短时急转+长时稳飞。因此，ω不是单值，而是混合高斯云：

- 70 % 直飞：ω≈0，覆盖“匀速巡航”常态；

- 25 % 缓转：ω≈当前估计值，覆盖“正常规避”；

- 4 % 急转：ω≈6°/s，覆盖“突防规避”；

- 1 % 盘旋：ω≈8°/s，覆盖“待机盘旋”**。

每粒子独立采样一个ω，于是千条粒子天然包含“直线、缓弯、急转、盘旋”所有可能，形成“机动云而非直线束”。这种混合先验避免了“单直线外推”陷阱，使粒子云在第一秒就具备机动多样性，为后续权重收敛提供生物学般的多样性基础。

3）地图代价约束：让粒子“撞山就死，贴雷达就活”

1. 每步外推后，每粒子调用代价地图：

2. 高程惩罚：exp(+z_diff)，撞山权重指数衰减；

3. 防空圈惩罚：exp(+inside_ad)，进入禁区权重瞬间归零；

4. 要地吸引：exp(-d/50km)，靠近雷达权重负指数奖励。

5. 权重更新：

wi ∗= e−ωcost ∙ cost

于是“撞山粒子”迅速死亡，“贴雷达粒子”迅速繁殖，粒子云自然避开禁区、趋向要地，形成“物理可行+战术偏好”的双重筛选。这种“让地形说话”的约束，使粒子云不仅物理可信，而且战术合理。

4）目标吸引软约束：软牵引，非硬拉

要地列表提供软吸引而非硬拉：

P(g)∝e−d(g)50km

权重乘以最可能要地概率，于是粒子云趋向雷达，但仍允许“绕过雷达”或“去机场”路径存在，避免硬拉导致的“过冲穿山”。这种软牵引使粒子云在战术吸引与物理可行之间找到最优平衡，形成“趋向但不过冲”的优雅轨迹。

5）机动投票：从“粒子云”到“概率云”

外推结束后，每粒子打标签：

- |ω| > 2°/s → left/right；

- |vz| > 0.5 m/s → climb/dive；

- 群级距离变化率 > 50 m/s → converge/diverge。

然后权重投票：

P(left_turn)=wi ∙ I(labeli == left_turn)wi

于是“粒子云”→“概率云”，指挥员可直接看“30 min 右转 81 %”，而非“单点航向”。

6）扇区与要地输出：一眼看懂“去哪+概率”

向量平均：

φmean=arctan(wi∙sinφi ，wi∙cosφi)

半宽：

ci=2k ，k=R∙N

30°扇区直方图、要地softmax概率一并输出，一眼看懂“去哪+概率”。

7）误差与退化处理：极端也可信

1. 粒子退化：Neff < 0.4N 时重采样，避免“少数粒子垄断”；

2. 导航退化：nav_flag=DENIED 时，航向半宽×2，并上报degraded_nav=true；

3. 丢包>3帧：线性插值补缺口，超过阈值标记DENIED，下游自动降级**。

极端工况依旧可信，满足“≤5°@30 min”指标。