4.1：迎头/相向转同向飞行占位技术

4.1.1. 第2波次光电探测侦察无人机前置转弯策略

1. 策略思路：

所有波次无人机与敌群相向而行，无人机分为第1波次和第2波次，第2波次为纵队形式，现在第2波次中已排满纵队的最后一架无人机均需要前置转弯，在第1波次无人机将敌群前沿纳入视场时，纵队最后一架无人机首先飞出且加速到最大速度前进，随后减速至转弯速度，当与敌群前沿相遇时刻开始转弯，其中第一架转弯后追击至敌群中心点，其余前置转弯无人机则飞至敌群尾后依次进行排布。

而对于第2波次中除前置转弯无人机之外的其余无人机（除前置转弯无人机剩余第2波次无人机），它们则保持随队飞行，跟随第1波次无人机暂不提前机动。当这些无人机与敌群后沿各自交错、即各自失去敌群视野时，开始依次进入转弯阶段。转弯前同样需要减速至指定转弯速度，再根据设定的倾斜角与转弯角度计算各自的转弯半径和转弯时间。完成转弯后，无人机立即加速追击敌群，并在敌群尾后区域继续完成排布占位。

2. 输入参数

- 1) 无人机速度参数（初始速度、最大速度、转弯速度、加速度）

- 2) 无人机转弯倾斜角（默认45°）

- 3) 无人机最远探测距离、无人机小视场探测范围

- 4) 第2波次无人机初始纵队数、纵队中所含无人机数、单一纵队排满无人机时数量、纵队中每架无人机初始位置（经纬度高度）

- 5) 敌群速度

- 6) 敌群中心初始位置（经纬度高度）、敌群范围

3. 输出参数

- last_uav_turn_point：第2波次纵队前置转弯无人机转弯起点

- last_uav_after_turn_point：第2波次纵队前置转弯无人机转弯终点

- last_uav_meet_time：第2波次纵队前置转弯无人机相遇敌群开始转弯时间点

- last_uav_turn_time：第2波次纵队前置转弯无人机转弯时长

- second_uav_turn_point：第2次延迟转弯无人机集群各自转弯起点

- second_uav_after_turn_point：第2波次延迟转弯无人机集群各自转弯终点

- second_uav_meet_time：第2波次延迟转弯无人机集群各自与敌群尾后交错时开始转弯时间点

- second_uav_turn_time：第2波次延迟转弯无人机集群转弯时长

4. 实现逻辑

- column_judge_last_uav：对第2波次无人机纵队情况进行分析，判断每列纵队是否已排满，并确定需要进行前置转弯的无人机数量。若某列排满，则取出该列最后一架无人机作为前置转弯对象。

- uav_sorted_distances_points：将第2波次纵队中各无人机按照与敌群的相对距离进行排序，提取出末尾无人机（距离最远者），并记录其坐标信息。该无人机即作为前置转弯无人机，同时将剩余纵队无人机的坐标保存，留待后续继续编队

- last_uav_move_strategy：针对选出的末尾无人机，计算其完整的运动状态转移过程，包括：从初始匀速飞行，到加速至最大速度；在相遇点前减速至转弯速度；进入转弯阶段（180°机动）；输出关键时间节点（匀速结束、加速结束、减速结束、转弯结束）与对应位置坐标。同时推算出敌群在相遇点和转弯时间内的位置，用于后续追击。

- uav_sorted_distances_points：对第2波次剩余无人机进行排序，按照与敌群的相对距离由近到远排列，得到排序结果与对应的坐标信息，为后续运动状态与转弯计算提供输入。

- first_uav_move_strategy：利用第2波次剩余无人机的排序结果，计算它们从进入视场到相遇、减速、转弯的完整时序，输出关键位置（相遇点、转弯点、转弯后点）与时间节点，同时推算敌群在该过程中的位置和航向。

- uav_turned_specific_position：在获得第2波次剩余各架无人机的相遇时间后，结合敌群的速度与初始位置，推算无人机转弯完成后应追击的目标占位点，保证追击目标与整体编队规划一致。

4.1.1.1. 转弯终点位置与速度推算

1. 策略思路：

第2波次无人机在与敌群相遇时，通过相遇位置与敌群初始位置计算新航向再转弯，其中前置转弯无人机与敌群前沿相遇时便开始转弯，而第2波次剩余各架无人机需与敌群后沿交错时再各自转弯。整个转弯过程由无人机相遇速度、重力加速度、倾斜角计算转弯半径，由转弯角度计算出转弯时间，以相遇点沿圆弧出发，转经过转弯角回到圆周，完成转弯，转弯全程速度为100米/秒，倾斜角设定为45度，重力加速度取9.8米/秒²，转弯半径计算公式如下所示，得出转弯半径约为346.94米，转弯时间则根据航向改变角度与线速度关系进一步推导得出。

2. 数学模型：

- 转弯半径：

- R=Vturn2g∙tanθ

- 转弯时间：

- Tturn=∆∅∙RVturn

4.1.1.2 转弯次序设置与转弯轨迹推算

1. 策略思路：

在第2波次纵队中，首先识别出每列纵队已排满的最后一架无人机，将其作为前置转弯对象。所有前置转弯无人机按纵队编号顺序依次进入转弯动作，保证次序不冲突。

转弯轨迹则以相遇点为起点，根据转弯角度与转弯半径计算圆弧航迹，轨迹呈部分圆周曲线。若为180°机动，则对应半圆弧航迹；若为小于180°的机动，则为相应弧长的圆周段，目前默认为转弯180°。转弯完成后，无人机到达指定终点位置，准备进入追击或尾后编队。

2. 数学模型：

- 1)转弯轨迹方程：

- 设相遇点为圆弧起点，转弯角度为∆∅，转弯半径为R，则轨迹表达式为：

- x(∅)=x0+R∙cos(∅0+∅)y(∅)=y0+R∙sin(∅0+∅)

- 其中，(x0,y0)为转弯圆心坐标，∅0为初始航向角，∅∈[0,∆∅]

- 2)转弯弧长：

- L=R∙∆∅

- 该弧长为无人机在转弯阶段的飞行路径长度。

4.1.2 第1/2波次光电探测侦察无人机协同同向占位策略

1. 策略思路：

第2波次无人机在完成纵队前置转弯个体的处理后，其余无人机需与第1波次无人机共同实施协同占位，协同过程分为三个阶段：

尾后编队：第2波次无人机在与敌群后沿交错并完成转弯后，立即进入追击状态。按照敌群范围和预设左右间隔（即一个小视场横向探测范围）逐步形成尾后列队，若存在位置冲突（前置转弯无人机部分已完成占位），则顺移至下一占位点。

过顶敌群：第1波次无人机在完成转弯进行追击时会略过敌群上方，飞至敌群前沿占位。以一个小视场纵向探测范围高度沿敌群航向保持同速飞行，实现对敌群前沿的覆盖与侦察信息获取。

靠前占位：第1波次无人机在过顶飞行过程中即完成前沿排布，使无人机群逐步形成前后呼应的占位格局，第1波次无人机覆盖前沿及左右边缘，第2波次无人机覆盖后沿及左右边缘，从而实现全覆盖与稳定追击。

2. 输入参数：

1) 无人机速度参数（初始速度、最大速度、转弯速度、加/减速度）

2) 第1波次无人机转弯后位置、第2波次剩余无人机转弯后位置、第2波次前置转弯无人机转弯后位置（经纬度高度）

3) 敌群参数（敌群速度、敌群航向）

4) 敌群中心实时推算位置（经纬度高度）、敌群范围

5) 编队参数（前/后沿排布间距、左右间距、纵队间隔，目前均设为一个小视场横向探测范围）

3. 输出参数：

1) last_uav_chase_point：第2波次纵队前置转弯无人机追击终点

2) last_uav_chase_time：第2波次纵队前置转弯无人机从开始追击到占位完成时间

3) first_uav_chase_point：第1波次无人机追击终点

4) first_uav_chase_time：第1波次无人机从开始追击到占位完成时间

5) second_uav_chase_point：第2波次延迟转弯无人机追击终点

6) second_uav_chase_time：第2波次延迟转弯无人机从开始追击到占位完成时间

4. 实现逻辑

1) generate_placements_with_bearing：基于敌群初始中心、经纬范围与航向，按近探测距离与左右起始侧规则生成前/后沿占位序列placements_dms，作为后续追击与编队的目标点集。

2) last_uav_chase_strategy：针对前置转弯无人机分配追击目标，第一个前置转弯个体指向敌群中心上方，剩余前置转弯无人机则分配到敌群尾后依次对应到占位点，并计算追击时间、收敛点和轨迹信息。

3) generate_placements_with_bearing：以已分配的前置转弯个体位置为排除条件，重新生成占位序列，确保剩余无人机占位点不与前置转弯个体冲突。

4) chase_strategy：分别对第1波次和第2波次剩余无人机执行追击计算，第1波次无人机前往敌群前沿依次占位，第2波次剩余无人机则前往敌群后沿在前置转弯无人机后依次占位，输出各自的追击用时、轨迹和收敛状态，保证最终编队在前沿和尾后形成稳定的同向占位格局。

5. 追击数学模型

1) 问题建模与坐标系：

- 在目标初始点（对应占位点）处简历局部直角坐标系EN，U记无人机与目标在该坐标系下的位置为Pu(t), Pe(t)。由敌群航向enemy_bearing_deg得到单位方向向量ftar，则敌群匀速直线运动公式如下所示，给出了敌群在任意时刻的位置：

Pe(t)=Pe0+Vetftar

2) 收敛判定依据（截获判定）：

- 当位置收敛阈值pos_tol与速度收敛阈值vel_tol同时满足以下条件时，即无人机与敌群之间的距离小于位置阈值，同时速度与敌群速度的差值小于速度阈值，即视为“追上并同速跟随”：

Pe(t)−Pu(t)<pos_tol,          v(t)−Ve<vel_tol

3) 方向控制（前视引导）：

- 设相对位移r0=Pe(t)−Pu(t)，沿敌群航向进行分解，将相对位移拆分为平行分量和垂直分量：

r∥=r0∙ftar,         r⊥=r0−r∥ftar,        r⊥=r⊥

- 当当前无人机速度v>Ve时，也就是可解时，用最短时间截获的解析近似推导前视时间，即可解出最短截获时间：

A=v2−Ve2,         B=r∥Ve,           C=r∥2+r⊥2,

t∗=B+B2+ACA,           P∗=Pe0+Ve(t+t∗)ftar

- 其中t∗时预测的截获时间，P∗是对应的截获点，此时无人机航向指向向量d=P∗−Pu(t)，单位航向d=d/d。

- 而当v≤Ve时，无人机速度不足，则解析解不可用，退回经验前视。通过给定一个与距离成比例的超前时间来预测敌群未来位置，保证算法在速度不占优时仍能保持追击方向的有效性：

- tlead=clipkleadr0max(v, 10−3)，0.1，3.0，=Pe0+Ve(t+tlead)ftar

- 无人机航向指向向量d=Plead−Pu(t)，单位航向d=d/d。

4) 速度控制（三段式状态机）：

- 速度v(t)的更新由状态机决定，目标是在接近占位点位时吧速度减至敌群速度Ve并保持同速跟随。

- 首先计算从当前速度减至敌群速度所需的刹车距离：

- dstop=v2−Ve22adec，v>Ve0，            v≤Ve

- 若当前距离dist≤dstop+distance_margin，则进入减速：

- v=maxv−adecdt，Ve

- 否则，若v<uav_max_speed，当前无人机速度未达到上限，则进入加速：

- v=minv+aaccdt，uav_max_speed

- 若已达最大速度，则保持巡航。

- 5) 位置更新：

- 在每个时间步长内，无人机按当前速度和方向更新位置，位置更新公式如下：

- Pu=Pu+vdtd

- 这一迭代更新与速度状态机相结合，构成了追击过程的闭环仿真。

4.1.2.1 初始追击航速及高度调整

1. 航速调整：

在追击过程中，无人机的航速由一个“加速—巡航—减速”的状态机动态调整：初期若距离较远则加速至最大允许速度以迅速拉近距离；接近敌群时根据“刹车距离”判定是否进入减速阶段，并逐步降低航速；减速过程始终以敌群速度为下限，确保最终收敛时无人机速度与敌群保持一致，从而在逼近目标的同时实现同速跟随。

2. 高度调整：

前两波次（除前置转弯无人机）均按照匀速前进，航向由初始无人机群中心位置朝向初始敌群中心位置得到，且在转弯完成前海拔均保持不变（避免丢失敌群视野），若海拔低于敌群，则在追击时进行爬升。而前置转弯无人机若海拔低于敌群，则在与敌群相遇过程中进行爬升，直到爬升至敌群上方纵向小视场探测范围高度。

4.1.2.2 尾后编队

1. 策略思路：

第2波次无人机在完成转弯后进入追击阶段，其目标位置即为敌群后沿区域的尾后编队点。以敌群后沿为基准线，若第一波次占位已延伸超过敌群后沿，则第2波次沿用第一波次的延展结果继续排布。编队间隔则是根据敌群宽度、无人机左右间距及纵向探测间距（无人机小视场探测范围），逐步生成左右对称的占位点，以保证左右边缘及后沿都纳入视场。若生成的占位点与前置转弯无人机或第1波次无人机占位冲突，则该无人机顺延至下一可用位置，确保队形无重叠。二无人机追击过程中会逐步收敛至分配到尾后占位点，速度最终调整为敌群速度，实现同速编队。

2. 数学模型：

1) 敌群后沿判定：

设敌群边界点为(xi,yi)，飞行方向向量为f=fx,fy。对角点在方向f上投影：

si=fxxi+fyyi

2) 边界点坐标变换：

以敌群西南角点为坐标中心，东南角方向为x轴建立ENU局部坐标系，将地理坐标(lat, lon, alt)转换为局部坐标系下的(x, y, z)，便于几何计算。

3) 占位点生成：

在后沿边界两端点间建立方向向量u=ux,uy，长度为：

L=xR−xL2+yR−yL2

再按左右间隔△d（即一个无人机小视场探测范围距离）划分若干占位点：

Pk=PL+k∙△d∙u，      k=0,1,2,⋯

4) 冲突检测：

设已有占位点集合为P，新生成点Pk与集合内任一点距离：

d=QϵPminPk−Q

若d<rex（排他半径，默认取探测距离的一半），则该点冲突需跳过，延后到下一点。

4.1.2.3 过顶敌群（同时获取敌群信息）

1. 策略思路：

敌群从初始位置按照固定航向和速度行动，第1波次无人机在转弯后开始追击敌机，其飞行策略是在追击过程中逐步将速度收敛至敌群速度，在吃过程中会进入过顶阶段。同时高度调整至敌群上方约600米的位置，以保证探测视场和安全间隔。无人机沿前视引导轨迹飞向前沿占位点，在过顶敌群的过程中既能完成编队排布，又能获取敌群整体的运动与布局信息。

4.1.2.4 靠前占位

1. 策略思路：

第1波次无人机在过顶敌群的过程中即按照前沿占位序列进行布置，因此靠前占位并不是一个单独的机动环节，而是与过顶动作同步完成。无人机在保持敌群上方600米高度与敌群同速的状态在，依次进入预设的前沿位置，使前排队形逐步展开。

4.2： 召唤引导技术

4.2.1 两波次光电探测侦察无人机实时相对位置计算

1. 策略思路：

在实时相对位置的计算过程中，首先需要明确每一波次无人机的关键时间节点，包括匀速阶段结束、减速阶段结束（即与敌群相遇时刻）、转弯结束（追击开始）、以及追击结束等。随后，在统一的时间轴上判断各波次无人机在某一时刻所处的状态，并依据不同状态采用相应的运动模型来推算位置：匀速与减速阶段通过直线运动模型计算，转弯阶段根据转弯半径与转弯角度确定圆弧上的位置，追击阶段则调用追击模型实现动态逼近，并在末端使速度逐渐收敛至敌群速度，从而实现同速随行。

敌群在整个过程中保持设定的航向与速度做直线运动，为各波次无人机提供统一的参考目标。当某一波次处于转弯阶段时，其位置不对外输出，但需同时获取尚未转弯或已完成追击的波次位置以及敌群位置，保证相对态势的连续性和转弯过程的安全性。通过这种方式，可以在同一时间基准下给出三波次无人机与敌群的即时相对位置。

2. 输入参数：

1) 无人机速度参数（初始速度、最大速度、转弯速度、加速度、减速度）

2) 无人机初始位置参数（各波次中心位置DMS坐标）

3) 敌群运动参数（初始位置、航向角、速度）

4) 各波次关键时间节点（匀速结束、减速结束、转弯结束、追击结束）

5) 各波次关键位置点（对应关键时间节点的DMS坐标，用于阶段切换计算）

3. 输出参数：

1) relative_position：实时相对位置结果，该结果在同一时间轴上给出来三类无人机（第1波次、第2波次延迟转弯、第2波次前置转弯）及敌群的状态与位置演化信息，其详细内容包括：

时间序列：从仿真起点到结束的离散时刻。

状态信息：每一时刻下第1波次、第2波次延迟转弯、第2波次前置转弯无人机的运动状态（如匀速、减速、转弯、追击、追击后随行）。

位置坐标：对应时刻下无人机与敌群的位置（DMS坐标）。

说明文本：对特殊情形的标注，例如某一波次处于转弯阶段时，记录其需参考的其他波次位置与敌群位置。

4. 实现逻辑：

1) drone_state：以统一时间轴滚动判断三波次（第1波、第2波、前置转弯）在每一时刻的运动状态（匀速/减速/转弯/追击/随行），并在“某波次处于转弯”时同步计算并汇总其所需的他波次位置与敌群位置，按 (time, …, information) 结构生成实时相对位置序列state_result。

2) uav_timed_position：依据该波次的关键时间点与参考点位，按分段模型求解指定时刻位置：匀速/减速用直线推进，转弯用半径+角度的圆弧推进，追击段调用追击闭环获取轨迹采样，追击完成后沿敌航向同速随行，输出该时刻无人机 DMS 坐标。

3) enemy_timed_position：按敌群初始位置、航向和速度做匀速直线更新，返回给定时刻的敌群中心 DMS，作为各波次相对位置计算的统一参考。

4) uav_turned_specific_position：根据各波次“转弯完成时间序列”与占位序列placements_dms（区分第1/第2波），逐一计算转完后应追击/占位的目标点位（随敌群运动的时刻位置），供追击与占位模块调用。

5) real_relative_position：面向实时查询接口，依据当前时刻与“最后一架开始转弯时间/第2波次转弯完成时间”的区间关系，从相对位置序列中提取对应时刻的相对位置信息，不在有效区间时返回提示（尚未转弯/均已转完）。

4.2.2 第1波次光电探测侦察无人机引导终点位置与速度推算

4.2.2.1 第1波次光电探测侦察无人机引导终点有效位置区域推算

1. 策略思路：

第1波次无人机在完成转弯进入追击阶段后，其占位点推算以敌群前沿为起始基准，按照既定的左右对称顺序进行排布。具体方法是：首先确定敌群前沿边界，选取左侧端点为起始位置，自左向右依次分配占位点；每次分配均成对进行，即左、右各一架无人机，保持前沿左右均衡。无人机之间设定固定的横向和纵向间距，确保在保持探测覆盖的同时形成整齐的编队结构。

随着排布的延伸，若第1波次无人机的占位已经超出敌群后沿，则第2波次直接沿用第1波次的延展结果继续排布；若第1波次的占位未超过敌群后沿，则第2波次从敌群后沿起始，按照相同的规则进行延续。排布过程中若遇到某一占位点已被前置转弯无人机占据，则需跳过该点并将后续无人机依次延至下一可用位置，以避免冲突。通过上述过程，可以为第1波次无人机推算出转弯后追击的有效终点位置区域，并结合敌群的航向和速度，进一步得到各无人机在追击阶段应抵达的具体点位。

2. 数学模型：

占位点推算方法与4.1.2.2 尾后编队相同，基于敌群边界投影判定前沿，并在基准边界上按照固定间隔生成序列点。

4.2.2.2 第1波次光电探测侦察无人机引导终点有效速度范围推算

1. 策略思路：

第1波次无人机在追击过程中，其速度调整方法同4.1.2.1 初始追击航速及高度调整中的航速调整。无人机在远距离时加速至最大允许速度以迅速拉近与敌群的距离，接近敌群时根据刹车距离判断是否进入减速阶段，并最终收敛至敌群速度，实现稳定跟随。

4.2.3 第1波次光电探测侦察无人机引导策略

1. 策略思路：

在第1波次无人机的引导过程中，需要确定各架无人机与敌群中心相遇及转弯的先后顺序。其方法是以敌群中心为基准，计算无人机中心位置到敌群中心的方向，并将每架无人机在该方向上的投影作为排序依据。单架无人机到敌群中心方向与整体波次中心到敌群中心方向的夹角，可近似反映其相对几何位置。通过夹角与距离的综合计算得到投影值，按照投影值由小到大进行排序，即可得到各架无人机从接近敌群到相遇并转弯的先后次序，即无人机相遇敌群和转弯的顺序。

在确定了先后次序之后，每架无人机将依次进入减速、转弯和追击阶段。其转弯方式与第2波次无人机相同，均采用固定倾斜角推算出的转弯半径完成180°转向，并在转弯结束时调整航向对准敌群运动方向。随后无人机立即进入追击过程，同样通过“加速—巡航—减速”的速度控制机制逐渐逼近敌群，并在末端将航速收敛至敌群速度，形成稳定的同向编队。通过这样的策略，第1波次能够在与敌群相遇后迅速完成机动

2. 输入参数：

- 1) 无人机速度参数（初始速度、最大速度、转弯速度、加速度）

- 2) 无人机转弯倾斜角（默认45°）

- 3) 无人机最远探测距离、无人机小视场探测范围

- 4) 第1波次无人机初始位置（经纬度高度）

- 5) 敌群速度

- 6) 敌群中心初始位置（经纬度高度）、敌群范围

3. 输出参数：

1) first_uav_turn_point：第1波次无人机转弯起点

2) first_uav_after_turn_point：第1波次无人机转弯终点

3) first_uav_meet_time：第1波次无人机相遇敌群开始转弯时间点

4) first_uav_turn_time：第1波次无人机转弯时长

4. 实现逻辑：

1) calculate_center_dms：计算第1波次无人机整体的中心位置，用于确定相对敌群的参考基准点。

2) uav_sorted_distances_points：以敌群中心为基准，将第1波次各单机在“波次中心与敌群中心”方向上的投影值进行排序，得到由近及远的相遇次序，并输出排序后的无人机坐标信息。

3) first_uav_move_strategy：在确定排序结果后，逐一计算各单机的相遇点、减速点、转弯半径与转弯时间，并生成转弯结束后的目标位置，同时输出对应的关键时间节点。

4) after_turn_position：根据转弯半径和转弯角度，推算各单机完成180°机动后的坐标位置，形成转后航迹，为进入追击阶段提供输入。

5) result_turn_uav_pos1：将各单机的转后位置统一提取为位置序列，作为后续过顶追击和前沿占位的目标点集。

4.2.3.1第1波次光电探测侦察无人机引导飞行次序推算

1. 策略思路：

第1波次无人机的引导飞行次序以敌群中心为基准进行推算。具体方法是先确定第1波次中心到敌群中心的方向作为排序基准，再将每架无人机在该方向上的位置投影出来。通过比较投影值的大小，可以判断各无人机距离敌群中心的接近程度，从而得到相遇和转弯的先后顺序。投影值较小的无人机意味着更接近敌群中心，因此在编队中会更早与敌群相遇并率先转弯；而投影值较大的无人机则会在后续依次相遇并完成转弯。若出现多个无人机投影值接近的情况，则结合横向偏差和预计相遇时间进行判定，以保证排序的唯一性和合理性。

4.2.3.2第1波次光电探测侦察无人机引导飞行航迹推算

1. 策略思路：

在无人机与敌群相遇之前，均以各波次中心点朝敌群中心的方向作为航向飞行，进行一段时间的匀速和减速运动；相遇转弯的过程的航迹为以航向垂直90度为圆心和半径方向的圆周（转弯角度为180°，即为半圆航迹）。追击航迹以0.05秒的时间为单位步长，通过前视引导方法预测敌群下一时间步长的位置，直至完成追击任务。追击过后沿敌群航向，以敌群速度继续进行跟随任务，此时排除海拔因素航迹与敌群保持一致。

4.3： 伴随分布侦察占位技术

1. 策略思路：

各波次无人机完成追击任务之后，均处于敌群上方，此时无人机航速和航向均与敌群基本一致，高度处于敌群海拔上方600米处，便于为后续进行拦截任务的无人机预留空间，若敌群航速和航向发生调整，则我方无人机跟随敌群的变化进行微调，始终保持稳定的侦察目标分配任务且我方第1波次无人机过顶占位，第2波次无人机尾后编队。

第1波次光电探测侦察无人机航速、高度微调同4.1.2.1初始追击航速及高度调整。

第1波次光电探测侦察无人机尾后编队同4.1.2.4靠前占位。

第1波次光电探测侦察无人机过顶占位同4.1.2.3过顶敌群。