| 标识： | 编号： |
| --- | --- |
| 版本： | 密级： |
| 紧咬式电子干扰拦截战法模型调用文档 |  |

目录

1. 模型简介	3

2. 核心算法说明	3

3. 接口调用说明	12

4. 使用流程	15

5. 技术支持	17

- 模型简介

通过专用干扰无人机群对敌方无人机群实施持续、紧咬式的电子干扰，使其通信中断、导航失准，从而达成“软杀伤”拦截效果。该系统不追求物理摧毁，而是通过电磁频谱领域的非对称优势，使敌群丧失集群协同能力与精确任务执行能力，最终导致其任务失败或自毁。系统设计强调在严格控制成本与平台重量的前提下，实现高效的干扰功率管理与精确的空间覆盖，确保以1架干扰无人机至少压制3架敌机的拦截效率（即拦截效率不低于1:3）。整个作战流程遵循“侦察-召唤-引导-干扰-评估”的循环，依赖于干扰机群与侦察机群的紧密协同，以及对敌群动态的持续感知与自适应响应。

- 核心算法说明

  - 功能一：阵型生成（Formation）

    - 功能说明

- 本功能由 Formation.py 模块实现，负责生成敌机或我机的阵型布局。

核心特性：
(1) 支持单层和多层阵型配置
(2) 每层固定列数，行数根据剩余飞机动态计算
(3) 支持恒定的层间高度差（可正可负，实现前低后高或前高后低）
(4) DMS（度分秒）坐标格式与十进制坐标的相互转换
(5) 基于GeodeticConverter的地理坐标系转换

主要函数：
(1) generate_gradient_grid_enemy()：生成梯度网格阵型
(2) dms_to_decimal()：DMS转十进制度数
(3) decimal_to_dms()：十进制度数转DMS
(4) api_main(config)：统一API入口函数

    - 调用方法

- API接口：api_main(config)

输入参数（config字典）：
{
    "center_dms": ["116:00:00.00E", "40:00:00.00N", "1000.0"],  // 中心点坐标
    "total_planes": 350,                    // 飞机总数
    "layers": 1,                           // 层数
    "cols_per_layer": 14,                  // 每层列数
    "lateral_spacing_m": 600,              // 左右间距（米）
    "longitudinal_spacing_m": 600,         // 前后间距（米）
    "layer_height_delta": 600.0            // 层高差（米，正值为前低后高）
}

直接调用：
from Formation import generate_gradient_grid_enemy
coords = generate_gradient_grid_enemy(
    center_dms=["116:00:00.00E", "40:00:00.00N", "1000.0"],
    total_planes=350,
    layers=1,
    cols_per_layer=14,
    lateral_spacing_m=600,
    longitudinal_spacing_m=600,
    layer_height_delta=600.0
)

    - 实现结果

- 返回格式：
{
    "code": 200,
    "Form": [
        ["116:0:2.17E", "40:0:6.00N", "1000.00"],
        ["116:0:3.45E", "40:0:6.00N", "1000.00"],
        ["116:0:4.73E", "40:0:6.00N", "1000.00"],
        ...  // 共350个坐标点
    ],
    "total_generated": 350,
    "config_used": {
        "center_dms": ["116:00:00.00E", "40:00:00.00N", "1000.0"],
        "total_planes": 350,
        "layers": 1,
        "cols_per_layer": 14,
        "lateral_spacing_m": 600,
        "longitudinal_spacing_m": 600,
        "layer_height_delta": 600.0
    }
}

说明：
(1) Form数组包含所有飞机的坐标，格式为[经度DMS, 纬度DMS, 高度]
(2) 坐标按照从前到后、从左到右的顺序排列
(3) 多层阵型时，层间无垂直投影重叠

  - 功能二：转弯路径规划（Turning）

    - 功能说明

- 本功能由 Turnning.py 模块实现，负责计算无人机编队的转弯路径。

核心特性：
(1) 计算转弯起始点和结束点位置
(2) 支持圆弧转弯轨迹（默认右转180度）
(3) 按角度间隔输出转弯过程中的阵型散点（0°、45°、90°、135°、180°）
(4) 保持编队相对位置关系不变
(5) 支持自定义转弯半径和速度
(6) 基于敌我相遇时间计算转弯起点

主要函数：
(1) turning_start_position()：计算转弯起始点
(2) turning_over_position()：计算转弯结束点
(3) setup_turn()：预计算转弯先验信息
(4) turn_state_at_time()：查询任意时刻的转弯状态
(5) output_turn_positions()：输出各角度的阵型位置
(6) api_main(config)：统一API入口

    - 调用方法

- API接口：api_main(config)

输入参数（config字典）：
{
    "enemy_center": ["128:19:36.77E", "29:28:00.11N", "5000.0"],
    "uav_center": ["121:09:10.25E", "29:40:36.34N", "5000.0"],
    "uav_position": [
        ["120:38:16.97E", "29:46:10.11N", "5000"],
        ["120:38:13.80E", "29:46:10.14N", "5000"],
        ...  // 所有无人机的初始位置
    ],
    "enemy_speed": 240,      // 敌机速度（m/s）
    "uav_speed": 300,        // 无人机速度（m/s）
    "uav_direction": 45,     // 无人机初始航向（度）
    "radius": 200            // 转弯半径（米）
}

直接调用：
from Turnning import turning_and_plot
result = turning_and_plot(
    enemy_speed=240,
    uav_speed=300,
    uav_direction=45,
    radius=200,
    uav_position=[...],
    enemy_center=["128:19:36.77E", "29:28:00.11N", "5000.0"],
    uav_center=["121:09:10.25E", "29:40:36.34N", "5000.0"]
)

    - 实现结果

- 返回格式：
{
    "Form": {
        "bearing_0": [
            ["120:38:16.97E", "29:46:10.11N", "5000"],
            ["120:38:13.80E", "29:46:10.14N", "5000"],
            ...
        ],
        "bearing_45": [
            ["120:37:50.23E", "29:45:55.67N", "5000"],
            ...
        ],
        "bearing_90": [
            ["120:37:20.45E", "29:45:40.12N", "5000"],
            ...
        ],
        "bearing_135": [
            ["120:36:48.78E", "29:45:25.89N", "5000"],
            ...
        ],
        "bearing_180": [
            ["120:36:15.34E", "29:45:10.56N", "5000"],
            ...
        ]
    }
}

说明：
(1) 每个bearing_X对应转弯X度时的阵型位置
(2) 默认输出5个关键角度（0°、45°、90°、135°、180°）
(3) 所有无人机保持相对位置不变
(4) 坐标格式为[经度DMS, 纬度DMS, 高度]

返回格式：
{
    "C_points": [                               // C点位置列表
        ["125:28:32.08E", "26:37:59.28N", "5958.62"],
        ["125:28:30.00E", "26:37:58.00N", "5958.00"],
        ...
    ],
    "mode": "limit",                            // 实际使用的模式
    "c_count": 117                              // C点数量
}

说明：
(1) C_points：干扰点位置列表，格式为[经度DMS, 纬度DMS, 高度]
(2) 高度已按high_distance参数抬升
(3) mode显示实际使用的干扰模式
(4) c_count显示生成的C点数量

覆盖统计示例（控制台输出）：
限制数量贪心算法结果:
  (1) 敌机编队: 25行 × 14列 = 350架
  (2) C点上限: 117
  (3) 实际C点: 117
  (4) 覆盖敌机: 348/350 = 99.43%
  (5) 未覆盖: 2 架敌机
  (6) 实际覆盖比: 1:2.97 (目标 1:3)
  (7) 覆盖统计:
    · 未覆盖: 2 架
    · 单次覆盖: 285 架
    · 多次覆盖: 63 架
    · 最大覆盖次数: 3
    · 平均覆盖次数: 1.18

实现结果

API接口：api_main(config)

输入参数（config字典）：
{
    "enemy_dms": [                              // 敌机位置列表
        ["125:28:32.08E", "26:37:59.28N", "5658.62"],
        ["125:28:30.00E", "26:37:58.00N", "5658.00"],
        ...
    ],
    "uav_center": ["125:24:00.00E", "26:37:00.00N", "5000.00"],    // 我机中心
    "enemy_center": ["125:28:00.00E", "26:38:00.00N", "5650.00"],  // 可选，敌机中心
    "enemy_speed": 60.0,                        // 敌机速度（m/s）
    "bearing": 270.0,                           // 敌机航向（度）
    "time_to_interference": 30.0,               // 到达干扰点的时间（秒）
    "uav_start_speed": 90.0,                    // 无人机初始速度（m/s）
    "uav_max_speed": 300.0,                     // 无人机最大速度（m/s）
    "acc_max": 50.0,                            // 最大加速度（m/s²）
    "high_distance": 300.0,                     // C点抬升高度（米）

    // 模式选择（三选一）
    "interference_mode": "normal",              // 模式："normal"/"least"/"limit"
    "mode": "col",                              // normal模式：行列选择 "row"/"col"

    // least/limit模式参数
    "coverage_neighbors": 4,                    // 覆盖邻居数（默认4）
    "max_c_points": 117,                        // limit模式：C点数量上限
    "custom_radius": 1200.0                     // limit模式：自定义覆盖半径（米）
}

模式说明：
(1) normal模式：隔行或隔列选择，快速计算，约50%覆盖
(2) least模式：最少C点数量，保证100%覆盖，适合资源有限场景
(3) limit模式：指定C点上限，最大化覆盖率，适合精确控制场景

直接调用：
from Interference import api_main
result = api_main({
    "enemy_dms": [...],
    "uav_center": ["125:24:00.00E", "26:37:00.00N", "5000.00"],
    "enemy_speed": 60.0,
    "bearing": 270.0,
    "time_to_interference": 30.0,
    "uav_start_speed": 90.0,
    "uav_max_speed": 300.0,
    "acc_max": 50.0,
    "high_distance": 300.0,
    "interference_mode": "limit",
    "max_c_points": 117,
    "coverage_neighbors": 12
})

调用方法

本功能由 Interference.py 模块实现，负责计算干扰点（C点）的最优位置分布。

核心特性：
(1) 支持三种干扰模式：
  · normal模式：隔行/列选择（约50%覆盖）
  · least模式：网格支配集算法（最少C点，100%覆盖）
  · limit模式：限制数量最大覆盖（指定C点上限）
(2) 智能覆盖算法：
  · 网格支配集：规整排布+贪心补充
  · 贪心最大覆盖：优先选择高覆盖位置
  · 自适应覆盖半径计算
(3) 支持自定义参数：
  · 抬升高度：C点相对敌机的高度差
  · 覆盖邻居数：控制每个C点的覆盖范围
  · 自定义覆盖半径：精确控制覆盖距离
(4) 详细覆盖统计：
  · 覆盖率、覆盖次数、未覆盖敌机
  · 单次覆盖、多次覆盖分布
  · 实际覆盖比计算

主要函数：
(1)  compute_C_points()：normal模式：隔行/列选择
(2) compute_C_points_least()：least模式：网格支配集算法
(3) compute_C_points_limit()：limit模式：限制数量最大覆盖
(4) verify_coverage_and_plot()：主调度函数，支持三种模式
(5) calculate_formation()：自动计算敌机编队行列数
(6) api_main(config)：统一API入口

功能说明

功能三：撞击路径规划（Impact）

返回格式：
[
    {
        "idx": 0,                               // 无人机索引
        "method": "tail",                       // 使用的撞击方法
        "result": {
            "B_dms": [                          // B点（撞击引导点）
                "125:28:30.00E",
                "26:37:58.00N",
                "5658.00"
            ],
            "Wing_dms": [                       // 目标翼尖点
                "125:28:32.00E",
                "26:37:59.00N",
                "5658.62"
            ],
            "enemy_now_dms": [                  // 撞击时刻敌机位置
                "125:28:32.08E",
                "26:37:59.28N",
                "5658.62"
            ],
            "avg_acc_required": 5.2             // 所需平均加速度（m/s²）
        }
    },
    {
        "idx": 1,
        "method": "oblique",                    // 斜向撞击
        "result": {
            "B_dms": [...],
            "Wing_dms": [...],
            "enemy_now_dms": [...],
            "alpha_small_deg": 3.5,             // 末段小角度（度）
            "avg_acc_required": 6.8,
            "angle_now_to_C_deg": 18.2          // 初段角度（度）
        }
    },
    ...
]

说明：
(1) 每个无人机返回一个结果对象
(2) B_dms是撞击引导点，无人机需先到达此点
(3) Wing_dms是实际撞击目标点（敌机翼尖）
(4) avg_acc_required指示所需的平均加速度
(5) 如果无可行解，result字段为null

实现结果

API接口：api_main(config)

输入参数（config字典）：
{
    "enemy_dms": [                              // 敌机位置列表
        ["125:28:32.08E", "26:37:59.28N", "5658.62"],
        ["125:28:30.00E", "26:37:58.00N", "5658.00"],
        ...
    ],
    "uav_dms": [                                // 无人机位置列表
        ["125:24:00.00E", "26:37:00.00N", "5000.00"],
        ...
    ],
    "enemy_center": ["125:28:00.00E", "26:38:00.00N", "5650.00"],  // 可选
    "uav_center": ["125:24:00.00E", "26:37:00.00N", "5000.00"],    // 可选
    "enemy_course_deg": 270.0,                  // 敌机航向（度）
    "uav_course_deg": 270.0,                    // 无人机航向（度）
    "uav_speed": 90.0,                          // 无人机速度（m/s）
    "enemy_speed": 60.0,                        // 敌机速度（m/s）
    "uav_num": 10,                              // 无人机数量
    "wing_half": 8.0,                           // 机翼半长（米）
    "rear_spacing_m": 90.0,                     // 敌机前后间距（米）
    "a_max": 80,                                // 最大加速度（m/s²）
    "v_max": 500,                               // 最大速度（m/s）
    "impact_type": "tail",                      // 撞击类型："tail"或"oblique"
    "lateral": "right"                          // 撞击侧向："left"或"right"
}

撞击类型说明：
(1)- tail：尾后正向撞击，B点与C点重合，直线逼近
(2) oblique：尾后斜向撞击，小角度下劈，适合高度差场景

直接调用：
from Impact import impact_control
result = impact_control(
    enemy_dms=[...],
    uav_dms=[...],
    enemy_center=None,
    uav_center=None,
    enemy_course_deg=270.0,
    uav_course_deg=270.0,
    uav_speed=90.0,
    enemy_speed=60.0,
    uav_num=10,
    wing_half=8.0,
    rear_spacing_m=90.0,
    a_max=80,
    v_max=500,
    impact_type="tail",
    lateral="right"
)

调用方法

本功能由 Impact.py 模块实现，负责规划无人机对敌机的撞击路径。

核心特性：
(1) 支持两种撞击类型：
  · tail（尾后正向）：直线逼近敌机尾部
  · oblique（尾后斜向）：斜角下劈撞击
(2) 多约束优化搜索算法
  · 时间可达性约束
  · 速度约束（最大速度v_max）
  · 加速度约束（最大加速度a_max）
(3) 自动匹配无人机与敌机目标（一对一分配）
(4) 动力学包线约束支持
(5) 自适应时间窗口估算
(6) 软约束优化，寻找最优撞击点B

主要函数：
(1) find_single_uav_B_point()：尾后正向撞击路径规划
(2) upfind_single_uav_B_point()：尾后斜向撞击路径规划
(3) assign_by_index_simple()：一对一分配撞击任务
(4) impact_control()：撞击总控制函数
(5) estimate_auto_tC_window()：自适应时间窗口估算
(6) api_main(config)：统一API入口

功能说明

功能四：干扰路径规划（Interference）

- 接口调用说明

  - 启动方法

- 模型八提供统一接口服务（unified_interface.py）和各模块独立接口。
统一接口启动：
python unified_interface.py
(1) 默认端口：5000
(2) 访问 http://localhost:5000/ 查看完整接口说明
(3) 支持的算法：formation、turning、impact、interference、retreatimpact、dropbombs、retreatdropbombs

各模块独立接口（可选）：
(1) 阵型生成接口
   启动：python Interface_formation.py
   端口：5000

(2) 转弯路径接口
   启动：python Interface_turning.py
   端口：6000

(3) 撞击规划接口
   启动：python Interface_impact.py
   端口：5000

(4) 干扰规划接口
   启动：python Interface_interference.py
   端口：5000

  - 请求格式

- 统一接口请求（POST /execute）：
{
    "algorithm_type": "formation",  // 算法类型
    // 其他参数...
}

专用路由请求：
POST /formation    ：阵型生成
POST /turning      ：转弯路径规划
POST /impact       ：撞击路径规划
POST /interference ：干扰路径规划

请求头：
Content-Type: application/json

算法类型说明：
(1) formation: 阵型生成（Formation.py）
(2) turning: 转弯路径规划（Turnning.py）
(3) impact: 撞击路径规划（Impact.py）
(4) interference: 干扰路径规划（Interference.py）
(5) retreatimpact: 撤离路径规划（RetreatImpact.py）
(6) dropbombs: 投弹算法（Dropbombs.py）
(7) retreatdropbombs: 投弹撤离（RetreatDropbombs.py）

  - 响应格式

- 成功响应格式：
{
    "status": "ok",
    "algorithm": "formation",  // 执行的算法类型
    "data": {
        // 具体算法的输出结果
    }
}

错误响应格式：
{
    "status": "error",
    "message": "错误信息描述",
    "traceback": "详细错误堆栈（debug模式）"
}

HTTP状态码：
(1) 200: 请求成功
(2) 400: 请求参数错误
(3) 500: 服务器内部错误

  - 调用示例

- 示例1：阵型生成（Formation）
curl -X POST http://localhost:5000/formation \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "center_dms": ["116:00:00.00E", "40:00:00.00N", "1000.0"],
    "total_planes": 350,
    "layers": 1,
    "cols_per_layer": 14,
    "lateral_spacing_m": 600,
    "longitudinal_spacing_m": 600,
    "layer_height_delta": 600.0
  }'

示例2：转弯路径规划（Turning）
curl -X POST http://localhost:5000/turning \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "enemy_center": ["128:19:36.77E", "29:28:00.11N", "5000.0"],
    "uav_center": ["121:09:10.25E", "29:40:36.34N", "5000.0"],
    "uav_position": [
      ["120:38:16.97E", "29:46:10.11N", "5000"],
      ...
    ],
    "enemy_speed": 240,
    "uav_speed": 300,
    "uav_direction": 45,
    "radius": 200
  }'

示例3：撞击路径规划（Impact）
curl -X POST http://localhost:5000/impact \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "enemy_dms": [...],
    "uav_dms": [...],
    "enemy_course_deg": 270.0,
    "uav_course_deg": 270.0,
    "uav_speed": 90.0,
    "enemy_speed": 60.0,
    "uav_num": 10,
    "wing_half": 8.0,
    "rear_spacing_m": 90.0,
    "a_max": 80,
    "v_max": 500,
    "impact_type": "tail",
    "lateral": "right"
  }'

示例4：干扰路径规划（Interference）
curl -X POST http://localhost:5000/interference \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "enemy_dms": [...],
    "uav_center": ["125:24:00.00E", "26:37:00.00N", "5000.00"],
    "enemy_speed": 60.0,
    "bearing": 270.0,
    "time_to_interference": 30.0,
    "uav_start_speed": 90.0,
    "uav_max_speed": 300.0,
    "acc_max": 50.0,
    "high_distance": 300.0,
    "interference_mode": "limit",
    "max_c_points": 117,
    "coverage_neighbors": 12
  }'

- 使用流程

  - 场景一:新任务初始化

- 完整任务流程示例：

步骤1：生成敌机阵型（Formation）
请求：POST /formation
输入：敌机阵型参数（中心位置、层数、间距等）
输出：敌机位置列表 enemy_positions

步骤2：生成我机阵型（Formation）
请求：POST /formation
输入：我机阵型参数
输出：我机位置列表 uav_positions

步骤3：规划干扰路径（Interference）
请求：POST /interference
输入：
  (1) enemy_dms: enemy_positions
  (2) uav_center: 我机中心位置
  (3) time_to_interference: 到达干扰点时间
  (4) interference_mode: 干扰模式（normal/least/limit）
  (5) max_c_points: C点数量上限（limit模式）
  (6) high_distance: 抬升高度
输出：干扰点C位置列表

步骤4：规划撞击路径（Impact）
请求：POST /impact
输入：
  - enemy_dms: enemy_positions
  - uav_dms: uav_positions
  - 速度、航向、撞击类型等参数
输出：每架无人机的撞击点B和目标点Wing

  - 场景二:任务执行中的阵位调整

- 动态调整流程示例：

步骤1：计算转弯路径（Turning）
请求：POST /turning
输入：
  (1) 当前无人机位置 uav_position
  (2) 敌机中心 enemy_center
  (3) 转弯半径 radius
  (4) 速度和航向
输出：转弯散点（0°、45°、90°、135°、180°）

步骤2：选择新阵位
从转弯散点中选择合适的角度阵位（如180°完成转向）

步骤3：重新规划干扰（Interference）
请求：POST /interference
输入：
  (1) enemy_dms: 更新的敌机位置
  (2) uav_center: 转弯后的我机中心
  (3) 干扰模式和参数
输出：新的干扰点C位置

步骤4：基于新阵位重新规划撞击（Impact）
请求：POST /impact
输入：
  (1) uav_dms: 转弯后的新位置
  (2) enemy_dms: 更新的敌机位置
  (3) 其他参数
输出：更新的撞击路径

- 技术支持

  - 系统要求

- 操作系统：Windows / Linux / macOS
内存：建议4GB以上
磁盘空间：500MB以上
网络：需要HTTP访问能力（用于接口调用）

- 5.2 Python版本

- Python 3.8 或更高版本

- 5.3 依赖库
(1) Flask >= 2.0.0         # Web框架
(2) numpy >= 1.20.0        # 数值计算
(3) geopy >= 2.2.0         # 地理坐标计算
(4) matplotlib >= 3.3.0    # 2D可视化
(5) plotly >= 5.0.0        # 3D可视化
5.4 安装方法
pip install Flask numpy geopy matplotlib plotly