| 标识： | 编号： |
| --- | --- |
| 版本： | 密级： |
| 伴随式分区侦察动态占位决策 技术模型调用文档 |  |

目录

1. 模型简介	3

2. 核心算法说明	3

3. 接口调用说明	5

4. 使用流程	8

5. 技术支持	9

- 模型简介

模型四是一个无人机集群编队控制与协同作战系统，主要用于多架无人机的编队飞行、转弯机动、方阵占位和协同追击任务。系统支持三波次无人机（第一波次、第二波次、前置转弯无人机）的自主协调控制，能够根据敌方目标位置、速度等信息，自动规划无人机的飞行航迹、转弯时机、追击策略和最终占位。
本模型基于地理坐标系统和局部坐标系转换，采用球面几何计算和运动学建模，实现了无人机的精确导航和编队控制。

核心代码模块：
• Interface.py - Flask REST API接口服务
• TurnOccupy.py - 主控制逻辑（约2500行）
• ImpactPointB.py - B点（撞击点）求解算法
• GeodeticConverter.py - 地理坐标与局部坐标转换
• data/dataset.py - 默认配置数据

- 核心算法说明

  - 功能一：多波次无人机编队飞行与转弯控制

    - 功能说明

- 该功能实现了多波次无人机（最多三波次）的编队飞行控制和转弯机动：

- 第一波次无人机：距离敌群最近的无人机群，优先接敌并执行转弯机动。快速接敌，完成180度转弯，占领方阵前沿位置

- 第二波次无人机：分为多个纵队，每个纵队的最后一架作为"前置转弯无人机"提前转弯。跟随第一波次，完成转弯后占领方阵后部位置

- 前置转弯无人机：从第二波次纵队末尾提取，提前执行180度转弯以占据方阵中心位置。提前转弯，占据方阵中心核心位置，作为编队指挥中心

    - 调用方法

- 通过main()函数调用，系统内部会自动执行以下步骤：

- 数据预处理：解析输入数据（无人机初始位置、敌群信息等）；转换坐标系统（DMS → 局部坐标系）；计算第一波次和第二波次无人机中心位置

- 无人机分组与排序：对各波次无人机按距离排序；提取前置转弯无人机（第二波次各纵队最后一架）；统计各波次无人机数量和编号

- 飞行策略计算：

- 调用last_uav_move_strategy()计算前置转弯无人机的飞行策略
调用first_uav_move_strategy()计算第一波次的转弯策略
调用first_uav_move_strategy()计算第二波次（去除前置机）的转弯策略

- 主要函数及位置：

- last_uav_move_strategy(): 前置转弯无人机飞行策略
first_uav_move_strategy(): 第一/第二波次飞行策略
after_turn_position(): 计算转弯后位置
calculate_turning_position_with_bearing():带航向的转弯位置计算  
uav_sorted_distances_points():无人机距离排序

    - 实现结果

返回结果包含各波次无人机的详细状态信息（输出字典键值）：

- 前置转弯无人机信息：

last_uav_turn_point: 转弯起始点（DMS坐标列表）

last_uav_after_turn_point: 转弯结束点

last_uav_meet_time: 与敌群相遇时间（秒，列表）

last_uav_turn_time: 转弯所需时间（秒，列表）

- 第一波次无人机信息：

first_uav_turn_point: 转弯起始点

first_uav_after_turn_point: 转弯结束点

first_uav_meet_time: 与敌群相遇时间

- 第二波次无人机信息：

second_uav_turn_point: 转弯起始点

second_uav_after_turn_point: 转弯结束点

second_uav_meet_time: 与敌群相遇时间

  - 功能二：动态方阵占位与协同追击

    - 功能说明

- 该功能实现无人机转弯后的方阵占位分配和追击到位控制：

- 方阵生成：根据敌群位置和飞行方向，在敌群周围生成规则方阵占位点

- 追击策略：无人机从转弯结束位置追击到分配的方阵占位点，采用前视引导追击算法（pursue_moving_point）

- 时间锁定：所有无人机追击到位后统一锁定方阵

- 关键算法：

generate_placements_with_bearing(): 带航向的方阵占位生成

occupation_strategy(): 占位策略计算

chase_strategy(): 批量追击策略

pursue_moving_point(): 单机追击运动点

formation_snapshot_at_lock(): 时间锁时刻的方阵快照

    - 调用方法

- 系统自动执行以下步骤完成方阵占位和追击：

- 方阵中心计算generate_placements_with_bearing()：以前置转弯无人机转弯后位置的几何中心为原始中心；根据敌群速度前推phalanx_forward_m作为最终方阵中心

- 占位点生成：

- 调用generate_placements_with_bearing()生成方阵占位点；前置转弯无人机优先占据最靠近方阵中心的K个位置；第一波次和第二波次按转弯完成时间分配剩余占位点；如果第一波次占位不足，自动从第二波次借用前部槽位

- 追击执行：

- 每架无人机调用pursue_moving_point()追击到分配的占位点；占位点会根据该无人机的转弯完成时间动态前推；追击过程中实时调整速度；前视引导：根据目标运动预测未来位置，优化追击航向。

- 方阵锁定：计算所有无人机追击到位的时间；以最慢到位时间作为"时间锁"；将所有占位点按敌群速度前推到时间锁时刻。

- 主要函数：

- uav_turned_specific_position(): 计算转弯后各机的目标占位

- chase_strategy(): 批量追击

- formation_snapshot_at_lock(): 生成锁定时刻方阵

    - 实现结果

返回完整的方阵占位和追击信息（输出字典键值）：

- 前置转弯无人机方阵信息：

last_uav_chase_square_point: 最终方阵占位点（时间锁时刻）

last_uav_chase_square_time: 追击到位所需时间（秒）

- 第一波次方阵信息：

first_uav_chase_square_point: 最终占位点列表

first_uav_chase_square_time: 各机追击时间列表

- 第二波次方阵信息：

second_uav_chase_square_point: 最终占位点列表（去除前置机后的数量）

second_uav_chase_square_time: 各机追击时间列表

- 实时相对位置信息：

relative_position: 相对位置信息

- 接口调用说明

  - 启动方法

系统提供Flask RESTful API接口，可通过HTTP请求调用，python Interface.py。

  - 请求格式

接口地址：GET http://localhost:5000/execute_main
Content-Type：application/json
请求参数（通过JSON Body传入）：
{
    "config": {
        "basepoint": ["125:04:56.97E", "26:38:02.25N", "5000"],
        "near_detect_distance": [900, 600],  // [横向间距(米), 纵向间距(米)]
        "detect_distance": 30000,            // 远程探测距离(米)
        "maximum_speed": 500,      // 最大速度(m/s)
        "minimum_speed": 200,      // 最小速度(m/s)
        "speed": 240,              // 敌方速度(m/s)
        "acceleration": 80,        // 加速度(m/s²)
        "uav_deceleration_speed": 100,  // 转弯速度(m/s)，可选参数
        "column": 2,               // 纵队数量
        "num_of_column": 18,       // 每个纵队的无人机数
        "enemy_approx": ["126:08:45.00E", "26:34:30.98N", "5000"],// 敌群中心
        "enemy_lonrange": ["126:06:19.94E", "126:11:10.06E"],  // 经度范围
        "enemy_latrange": ["26:32:21.25N", "26:36:40.71N"],    // 纬度范围
        "first_num": 53,
        "first_uavs": [            // 第一波次无人机位置列表
            ["125:4:52.52E", "26:36:48.33N", "5856.38"],
            ["125:4:52.25E", "26:36:48.33N", "4956.42"],
        ],
        "second_num": 35,
        "second_uavs": [           // 第二波次无人机位置列表
            ["125:4:39.41E", "26:38:10.29N", "5065.61"],
            ["125:4:21.38E", "26:38:11.22N", "5069.82"],
        ],
        "phalanx_forward_time": 6.0, //方阵前推时间(秒)，

"phalanx_forward_m": 1500.0,  // 方阵前推距离(米)，默认1500
        "phalanx_center_k": 4          // 中心候选槽位数量，默认4
    }
}

  - 响应格式
{
    "status": "ok",
    "data": {
        "uavs_speed": {
            "current": 200,        // 当前速度 (m/s)
            "acceleration": 80,    // 加速度 (m/s²)
            "max_speed": 500,      // 最大速度 (m/s)
            "turn_speed": 100      // 转弯速度 (m/s)
        },
        "enemy_speed": 240,        // 敌群速度 (m/s)
        "first_init_point": [...],    // 第一波次初始位置
        "second_init_point": [...],   // 第二波次初始位置

- "last_init_point": [...],     // 前置转弯无人机初始位置
             "enemy_init_point": [...],    // 敌群初始位置
             "last_uav_turn_point": [...],          // 转弯起始点
             "last_uav_after_turn_point": [...],    // 转弯结束点
             "last_uav_chase_square_point": [...],  // 最终占位点（时间锁时刻）
             "last_uav_meet_time": [...],           // 相遇时间(秒)，列表
             "last_uav_turn_time": [...],           // 转弯时间(秒)，列表
             "last_uav_chase_square_time": [...],   // 追击时间(秒)，列表
             "first_uav_turn_point": [...],         // 转弯起始点列表
             "first_uav_after_turn_point": [...],   // 转弯结束点列表
             "first_uav_chase_square_point": [...], // 最终占位点列表

- "first_uav_meet_time": [...],          // 相遇时间列表
             "first_uav_turn_time": 10.5,           // 转弯时间

- "first_uav_chase_square_time": [...],  // 追击时间列表
             "second_uav_turn_point": [...],         // 转弯起始点列表
             "second_uav_after_turn_point": [...],   // 转弯结束点列表
             "second_uav_chase_square_point": [...], // 最终占位点列表

- "second_uav_meet_time": [...],          // 相遇时间列表
             "second_uav_turn_time": 10.5,           // 转弯时间
             "second_uav_chase_square_time": [...],  // 追击时间列表
             "relative_position": [
             [
                时间(秒),//整数时间点（从前置转弯开始到所有波次追击完成）
                "描述信息", //例如："第1波，第2波，前置转弯无人机状态"
                "第一波状态", // 例如："转弯"、"追击"、"匀速前进"等
                "第二波状态",
                "前置机状态",
                "说明文本", // 详细说明，如："第1波转弯，第2波未转弯..."
                [位置列表] // 需要输出的位置信息（DMS格式）
            ],
            // ... 更多时间点
        ]
    }
}

  - 调用示例

import requests
# 使用默认配置
response = requests.get("http://localhost:5000/execute_main")
result = response.json()
if result["status"] == "ok":
    data = result["data"]
    print(f"第一波次无人机数量: {len(data['first_init_point'])}")
    print(f"第二波次无人机数量: {len(data['second_init_point'])}")
    print(f"前置转弯无人机数量: {len(data['last_init_point'])}")

    # 计算平均追击时间
    avg_chase_time = sum(data['first_uav_chase_square_time']) / len(data['first_uav_chase_square_time'])
    print(f"第一波次平均追击时间: {avg_chase_time:.2f}秒")
else:
    print(f"错误: {result['message']}")

- 使用流程

  - 场景一:新任务初始化

- 步骤1：准备输入数据
• 收集己方基准点坐标（basepoint）
• 获取所有无人机的当前位置（DMS坐标）
• 获取敌方目标的位置和运动信息
• 确定无人机性能参数

- 步骤2：配置参数
• 探测距离参数
• 转弯速度
• 方阵前推参数
• 中心槽位参数

- 步骤3：调用接口
• 将配置参数封装为JSON格式
• 向/execute_main端点发送GET请求
• 等待系统计算完成（通常1-3秒）

- 步骤4：解析结果
• 检查返回状态（status字段）
• 提取各波次无人机的航迹点
• 获取时间信息

- 步骤5：下发指令
• 将各无人机的航迹点下发给飞控系统
• 设置各阶段的速度和加速度参数
• 配置无人机的状态监控和异常处理

  - 场景二:任务执行中的阵位调整

- 步骤1：实时监控
• 监控无人机当前位置和状态
• 跟踪敌方目标的实时位置和速度变化
• 检测是否超出预设偏差阈值

- 步骤2：判断是否需要调整
触发条件（满足任意一条即需重新规划）：
• 敌方速度变化超过±20 m/s
• 敌方航向变化超过±15度
• 敌方位置偏差超过2000米
• 部分无人机无法按计划到达占位点

- 步骤3：更新配置并重新规划
• 更新敌方当前位置（enemy_approx）
• 更新敌方速度（speed）
• 更新无人机当前位置
• 重新调用接口计算新的方阵占位

- 步骤4：平滑过渡
• 对比新旧航迹，找出变化的无人机
• 为变化的无人机生成平滑过渡航迹
• 保持未变化无人机的原有航迹
• 同步更新所有无人机的时间基准

- 步骤5：下发调整指令
• 向需要调整的无人机下发新航迹
• 更新速度和加速度指令
• 重新计算各无人机的协同时间点

- 技术支持

  - 系统要求

操作系统：Windows、Linux或macOS

处理器：建议2GHz以上

内存：建议4GB以上

  - Python版本

推荐版本：Python 3.10

  - 依赖库

系统运行需要以下Python库：
numpy：数组运算、矩阵计算
scipy：科学计算、优化算法
sympy：符号计算
numpy：无人机位置计算、速度向量运算、矩阵变换
scipy：优化算法、距离计算、插值
sympy：符号计算（主要在ImpactPointB.py中使用）
geopy：地理坐标计算、距离测量
pyproj：坐标系转换
geopy：地理坐标间的距离和方位计算，DMS坐标处理
pyproj：地理坐标系与局部坐标系的转换

scikit-learn：用于无人机与占位点的最优匹配
matplotlib：2D绘图
plotly：3D交互式可视化
matplotlib：用于绘制2D航迹图（调试用）
plotly：用于3D交互式航迹可视化（调试用）
flask：REST API接口
werkzeug：Flask依赖
shapely：几何对象和空间运算

  - 安装方法

- pip install numpy matplotlib shapely scipy geopy sympy pyproj scikit-learn plotly flask werkzeug